СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Текстовая часть проекта межевания

Основная часть.

Содержание тома	1

ВВЕДЕНИЕ	2

1. Общие положения	3

2.  Структура территории, образуемая в результате межевания	4

3. Планировочные характеристики объектов межевания	5

4. Расчет нормативной площади земельных участков…………………………….6

5.Предложения по установлению публичных сервитутов………………………...7

6. Каталог координат земельных участков	8

# 1.СОСТАВ ПРОЕКТА

Том I. Основная часть проекта планировки территории

Обоснование проекта планировки территории

Том II. Межевание территории

Графические материалы (карты-схемы)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Кол-во листов | Том |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории,основная(утверждаемая часть) | 1:1000 | 1 | I |
| 2 | Чертеж планировки территории | 1:1000 | 1 | I |
| 3 | Схема расположения элемента планировочной структуры |  | 1 | I |
| 4 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:1000 | 1 | I |
| 5 | План красных линий | 1:1000 | 1 | I |
| 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 | 1 | I |
| 7 | Схема организации движения транспорта | 1:1000 | 1 | I |
| 8 | Межевание территории | 1:1000 | 1 | II |

ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории для размещения магазина в границах улиц Светлая и Энтузиастов в г.Белая Калитва с формированием подъездных дорог и элементов благоустройства разработан на основании:

- постановления Администрации Белокалитвинского городского поселения от 16.01.2018 №7 «О разработке документации по проекту планировки и межевания территории для размещения магазина в границах улиц Светлая и Энтузиастов в г.Белая Калитва с формированием подъездных дорог и элементов благоустройства».

При разработке проекта межевания использовались следующие документы:

- Топографическая съемка в масштабе 1:500

- Градостроительный кодекс РФ.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Местные нормативы градостроительного проектирования Белокалитвинского городского поселения, утвержденные Решением Собранием депутатов Белокалитвинского городского поселения от 26.02.18 № 54;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- Генеральный план г. Белая Калитва, том1, утвержденного Решением Собранием депутатов Белокалитвинского городского поселения от 11.08.2011г. № 90.

- Правила землепользования и застройки Белоклитвинского городского поселения, утвержденные Решением Собранием депутатов Белокалитвинского городского поселения от 23 июля 2012 г № 112.

- Сведения об учтенных в Государственном кадастре недвижимости земельных участках, расположенных на территории проектирования.

Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, нормативно-правовых актов Правительства РФ, Госстроя России, Правительства Ростовской области.

В задачи проекта  межевания входит:

- анализ фактического землепользования на территории проектирования;

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;

- формирование границ застроенных земельных участков с учетом функционального назначения объектов застройки в территориальной зоне;

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

1.Общие положения

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.43 "Проекты межевания территорий", в границах проекта планировки территории подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Проект межевания выполнен на основе проекта планировки части территории кадастрового квартала 61:47:0010219, расположенного на территории г.Белая Калитва, которым установлены красные линии, границы зон размещения объектов капитального строительства и их параметры. Площадь проектирования составляет 1,8 га. На проектируемой территории расположены существующие земельные участки:

# Магазин(кадастр. № 	61:47:0010219:2);

# ГРП№11(кадастр. № 61:47:0010219:65);

# киоск по ремонту обуви (аренда) (кадастр. № 	61:47:0010219:135);

# многоквартирный 9-ти этажный жилой дом (кадастр. № 61:47:0010219:171);

многоквартирный 9-ти этажный жилой дом (кадастр. № 61:47:0010219:68);

# металлические гаражи(аренда) (кадастр. № №61:47:0010219:24, 		61:47:0010219:20;  61:47:0010219:61, 	61:47:0010219:91, 	61:47:0010219:207);

автодорога( кадастр № 61:47:0010219:167);

молодежный творческий центр(кадастр  № 61:47:0010219:12);

многоквартирный 9-ти этажный жилой дом, признанный аварийным ((постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения №45 от 18.02.2014г., (кадастр. № 61:47:0010219:21));

магазин(кадастр. № 	61:47:0010219:13); реконструкция магазина (кадастр.

№ 61:47:0010219:2231)

На территории в границах проекта межевания были установлены границы незастроенных земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства (магазины), параметры которых определены проектом планировки.

Выделение земельных участков для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения на территории в границах настоящего проекта планировки и проекта межевания в его составе документами территориального планирования и, соответственно, документами планировки территории не предусмотрено.

Настоящим проектом межевания предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для предоставления физическим лицам с целью строительства магазинов, а также магистральной улицы Матюхиной общегородского значения (согласно генплана).

Проект межевания подготовлен в составе проекта планировки территории.

На чертеже проекта межевания территории отражена следующая информация, установленная проектом планировки:

1) линии градостроительного регулирования:

-красные линии

-линии регулирования застройки;

2) границы охраняемых зон линейных объектов

3) границы земельных участков общего пользования;

4) границы существующих земельных участков;

5) границы проектируемых земельных участков.

Проектом межевания планируемой территории:

1) установлены местоположения проектных границ незастроенных земельных участков, планируемых для представления физическим и юридическим лицам для строительства;

2) выполнена привязка углов поворотных точек границ проектируемых земельных участков.

При установлении границ земельных участков были учтены существующие земельные участки.

# Графические материалы проекта межевания территории представлены чертежом «Чертеж межевания территории»

Проектируемый квартал с застроенной территорией площадью 1,8 га расположен в западной части г.Белая Калитва Ростовской области. Квартал расположен вдоль улицы Матюхиной и улицы Светлая в микрорайоне Солнечный.

Проектируемая территория расположена согласно карте градостроительного зонирования правил землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения  в зоне : Ж4.( ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ).

Проектируемая территория расположена в границах населенного пункта –г.Белая Калитва.

Климат:

Климатические условия района строительства умеренно-континентальные, являются благоприятными для  градостроительной деятельности:

- среднегодовая температура воздуха +3,50С;

- средняя температура января -6,70С;

- средняя температура июля +17,70С;

- безморозный период 177 дней в году;

- глубина снежного покрова 50-70 см;

- глубина промерзания почвы 80-100 см;

среднегодовое количество осадков 550 мм, из которых 70% выпадает в теплый период года.

- преобладающее направление ветров южного и юго-западного направлений, скорость ветра в среднем составляет 4,0 м/сек;

На территории проектирования существует установленная местная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Опорная межевая сеть определена для территории муниципального образования с определением контрольных пунктов полигонометрии.

Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

Проект межевания выполнен на топографической основе  выполненной инженерами-геодезистами МУП «Архитектурно-планировочное бюро» в МСК-61 в 2018 г.

2.Структура территории, образуемая в результате межевания

Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, внутриквартальным проездам и другим границам.

Проектом межевания предусмотрено формирование новых земельных участков на месте ликвидируемых. Это обусловлено смещением границ существующих участков относительно опорно-межевой сети.

Земельный участок №1 (ЗУ 1 на чертеже межевания) Проектом предусматривается исправление ошибки местоположения границ и площади ранее сформированного земельного участка с кадастровым номером 61:47:0010219:2, площадью 70,0 кв.м, с  разрешенным видом использования - магазины в зоне Ж.2., Участок ЗУ 1 площадью  89,42кв.м сформирован путем перераспределения земельного участка площадью 70,0 кв.м с разрешенным видом использования - непродовольственные магазины и кадастровым номером  61:47:0010219:2 и земель кадастрового квартала №61:47:0010219, участок предназначен для реконструкции непродовольственного магазина, общая площадь участка 89,42кв.м.

Земельный участок №2 (ЗУ 2 на чертеже межевания). Проектом предусматривается исправление ошибки местоположения границ ранее сформированного земельного участка с кадастровым номером 61:47:0010219:68 и разрешенным видом использования – многоэтажная  жилая застройка, площадь земельного участка остается прежней – 2621 кв.м

Земельный участок №3 (ЗУ 3 на чертеже межевания) Проектом предусматривается исправление ошибки местоположения границ и площади ранее сформированного земельного участка с кадастровым номером 61:47:0010219:13, площадью 1080,0 кв.м, с  разрешенным видом использования - магазины в зоне Ж.2., Участок ЗУ 1 площадью  1203,73кв.м сформирован путем перераспределения земельного участка площадью 1080,0 кв.м с разрешенным видом использования – магазины и кадастровым номером  61:47:0010219:13, земельного участка площадью 100,0 кв.м с разрешенным видом использования – под реконструкцию магазина и кадастровым номером  61:47:0010219:2231 и земель кадастрового квартала №61:47:0010219. Площадь сформированного участка с разрешенным видом использования – магазины -1203,73кв.м

Земельный участок №4 (ЗУ 4 на чертеже межевания) площадью 772,11 кв.м сформирован под строительство магазина с разрешенным видом использования  - магазины из земель кадастрового квартала №61:47:0010219 .

Земельный участок №5 (ЗУ5 на чертеже межевания) площадью 214,43 кв.м сформирован под строительство магазина с разрешенным видом использования  - магазины из земель кадастрового квартала №61:47:0010219 .

Земельный участок №6 (ЗУ6 на чертеже межевания) площадью 1630,57 сформирован при условии снятия с кадастрового учета правообладателем земельных участков с кадастровыми номерами 61:47:0010219:24, 61:47:0010219:20; 61:47:0010219:61, 61:47:0010219:91, 61:47:0010219:207, 61:47:0010219:135(после окончания срока аренды), а также за счет свободных территорий квартала.

Проектом предлагается формирование земельного участка общего   размещения планируемых линейных объектов транспортной инфраструктуры - магистральной улицы Матюхиной общегородского значения (согласно генплана), определение вида разрешенного использования – в соответствии с правилами землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения .

Выделение земельных участков для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения на территории в границах настоящего проекта межевания не предусмотрено.

Земельные участки под инженерные сети на территории внутриквартальной застройки не выделяются.

Эксплуатация сетей будет осуществляться на землях общего пользования.

3. Планировочные характеристики объектов межевания

Ведомость земельных участков

| № по проекту | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Местоположение, адрес | Площадь участка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующая | нормативная | проектируемая |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЗУ 1 | 61:47:0010219:2 | Под магазин | Ростовская обл, р-н Белокалитвинский, г Белая Калитва, ул Российская | 70,0 |  | 89,42 |
| ЗУ 2 | 61:47:0010219:68 | Многоквартирные дома 5-12 этажей | Ростовская обл., р-н Белокалитвинский, г. Белая Калитва, ул. Светлая, участок 4, литер А | 2621,0 |  | 2621,0 |
| ЗУ 3 | 61:47:0010219:13 61:47:0010219:2231 | Под магазин | Ростовская обл, р-н Белокалитвинский, г Белая Калитва, ул Светлая, участок 6, литер б | 1080,0 100,0 | - | 1203,73 |
| ЗУ 4 |  | Под магазин | примерно на расстоянии 14 м. по направлению на юго-запад от ориентира: Ростовская область, г. Белая Калитва, земельный участок по ул. Совхозная, 17-в |  | 1800,0 | 772,9 |
| ЗУ5 | - | Под магазин | Ростовская область, г. Белая Калитва, жилой дом по ул. Совхозная | - | 480,0- | 214,43 |
| ЗУ 6 | - | Под автодорогу | Ростовская область, г. Белая Калитва, ул.Матюхиной | - | - | 1630,57 |

4. Расчет нормативной площади земельных участков

Расчет нормативной площади земельных участков для предприятий торговли  выполняется в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*):

Предприятия торговли,

м2 торговой площади:

до 250 -  0,08 га на100 м2 торговой площади

св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на100 м2 торговой площади

св. 650 до 1500 -  0,06-0,04 га на100 м2 торговой площади

св. 1500 до 3500 - 0,04-0,02 га на100 м2 торговой площади

Свыше 3500 -  0,02 га на100 м2 торговой площади.

Результаты расчета нормативной площади, проектной площади земельного участка существующего магазина приведены в таблице 2.

| № уч- ка | Адрес | Кол. эт. | Общ. площ. . | Кол зданий | Торговая площадь | Норматив. площадь зем. уч., кв.м | Проектная площадь зем. участка, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ 4 | примерно в 6 метрах по направлению на северо- восток от ориентира: Ростовская область, г. Белая Калитва, жилой дом по ул. Светлая, 6 | 1 | 490,0 | 1 | 300 | 1800,0 | 772,9 |
| ЗУ 5 | примерно в 10 метрах по направлению на запад от ориентира: Ростовская область, г. Белая Калитва, жилой дом по ул. Светлая, 8 | 1 | 108,0 | 1 | 60 | 480 | 214,43 |

5. Предложения по установлению публичных сервитутов.

Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) устанавливается в соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

Публичные сервитуты могут устанавливаться для:

– прохода или проезда через земельный участок;

– использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

– размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

– проведения дренажных работ на земельном участке;

– временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ.

Охранные зоны от инженерных сетей устанавливаются в соответствии с действующими законодательными актами в размере:

– кабельная канализация связи – 2 метра с каждой стороны от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации;

– безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации - 3 метра в каждую сторону от стенок трубопровода;

– линии электропередачи кабельные 0,4 кВ – 1 метр по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей.

В  местах, где инженерные сети проходят  по земельному участку или в непосредственной близости от границ земельных участков устанавливаются сервитуты, обязывающие владельцев этих участков использовать территорию сервитута с учетом требований безопасности и сохранности инженерных коммуникаций и предоставления беспрепятственного доступа к ним представителей соответствующих служб для инспекции и ремонта.

Зоны сервитутов установлены в пределах охранных зон и зон санитарной охраны соответствующих инженерных сетей.

6. Ведомости координат земельных участков

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (МСК-61 ЗОНА 2)

| Кординаты поворотных точек земельного участка ЗУ 1. Площадь 89,42 м2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поворотной точки | X | Y |
| 1 | 527220,82 | 2287126,05 |
| 2 | 527227,24 | 2287137,10 |
| 3 | 527221,17 | 2287140,61 |
| 4 | 527214,81 | 2287129,49 |
| 1 | 527220,82 | 2287126,05 |
| Кординаты поворотных точек земельного участка ЗУ 2. Площадь 2621,27 м2 |  |  |
| № поворотной точки | X | Y |
| 1 | 527272,73 | 2287212,22 |
| 2 | 527318,85 | 2287253,27 |
| 3 | 527286,94 | 2287288,85 |
| 4 | 527249,94 | 2287252,71 |
| 1 | 527272,73 | 2287212,22 |
| Кординаты поворотных точек земельного участка ЗУ 3. Площадь 1203,73 м2 |  |  |
| № поворотной точки | X | Y |
| 1 | 527189,74 | 2287327,89 |
| 2 | 527198,64 | 2287343,09 |
| 3 | 527199,92 | 2287342,40 |
| 4 | 527209,99 | 2287358,07 |
| 5 | 527179,04 | 2287375,29 |
| 6 | 527194,06 | 2287344,73 |
| 1 | 527189,74 | 2287327,89 |
| Кординаты поворотных точек земельного участка ЗУ 4. Площадь 772,11 м2 |  |  |
| № поворотной точки | X | Y |
| 1 | 527232,11 | 2287319,62 |
| 2 | 527243,38 | 2287339,19 |
| 3 | 527213,50 | 2287355,98 |
| 4 | 527202,28 | 2287336,62 |
| 1 | 527232,11 | 2287319,62 |
| Кординаты поворотных точек земельного участка ЗУ 5 Площадь 214,43 м2 |  |  |
| 1 | 527219,65 | 2287369,96 |
| 2 | 527227,16 | 2287383,06 |
| 3 | 527214,60 | 2287390,22 |
| 4 | 527207,65 | 2287378,17 |
| 5 | 527208,29 | 2287376,59 |
| 1 | 527219,65 | 2287369,96 |
| Кординаты поворотных точек земельного участка ЗУ 6 Площадь 1630,57 м2 |  |  |
| 1 | 527209,48 | 2287122,84 |
| 2 | 527211,65 | 2287129,95 |
| 3 | 527224,37 | 2287153,79 |
| 4 | 527300,14 | 2287206,61 |
| 5 | 527304,88 | 2287206,77 |
| 6 | 527310,48 | 2287210,65 |
| 7 | 527312,26 | 2287218,03 |
| 8 | 527351,83 | 2287255,70 |
| 9 | 527347,53 | 2287260,02 |
| 10 | 527340,23 | 2287253,41 |
| 11 | 527334,31 | 2287253,17 |
| 12 | 527329,16 | 2287247,14 |
| 13 | 527326,15 | 2287240,86 |
| 14 | 527291,20 | 2287207,43 |
| 15 | 527234,77 | 2287168,43 |
| 16 | 527226,88 | 2287169,36 |
| 17 | 527214,76 | 2287162,12 |
| 18 | 527199,64 | 2287132,79 |
| 19 | 527204,49 | 2287128,33 |
| 20 | 527203,50 | 2287125,06 |
| 1 | 527209,48 | 2287122,84 |
| Кординаты поворотных точек красных линий |  |  |
| 1 | 527338,74 | 2287258,20 |
| 2 | 527232,59 | 2287366,54 |
| 3 | 527165,81 | 2287393,82 |
| 4 | 527176,35 | 2287376,87 |
| 5 | 527244,27 | 2287338,69 |
| 6 | 527328,60 | 2287247,00 |
| 7 | 527210,57 | 2287165,09 |
| 8 | 527193,14 | 2287130,52 |
| 9 | 527212,11 | 2287125,09 |
| 10 | 527225,86 | 2287151,39 |
| 11 | 527338,88 | 2287229,76 |